INSTITUTO INFNET

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Projeto de Bloco: Sistemas Digitais Embarcados

[26E2_2]

TP3

ALUNO: João Paulo Fonseca de Araújo

E-MAIL:  joao.paraujo@al.infnet.edu.br

# Introducao

Este relatorio documenta o desenvolvimento do TP3, que integra tres frentes de trabalho:

(A) projeto e validacao de uma maquina de estados finitos (FSM) em Verilog, sintetizada e testada fisicamente na placa Tang Nano 4K; (B) implementacao de estruturas de controle avancadas em Assembly ARM64, incluindo loops, condicionais multiplas, tabela de salto e um mini-parser de comandos de texto; (C) mapeamento dos registradores GPIO do System-on-Chip BCM2837/BCM2710A1 do Raspberry Pi Zero 2W, com demonstracao de acesso via instrucoes LDR/STR; (D) automacao de build via Makefile modular; e (E) documentacao da arquitetura integrada do projeto.

Uma restricao de ambiente relevante orienta todas as decisoes tecnicas descritas a seguir: nao ha disponibilidade do hardware Raspberry Pi Zero 2W fisico para este projeto. Por esse motivo, toda a frente de Assembly ARM64 (Etapas B e C) foi desenvolvida e validada exclusivamente por emulacao com QEMU (qemu-aarch64), com depuracao via GDB remoto e analise estatica via objdump. Sempre que um requisito do enunciado dependeria estritamente do hardware fisico do Raspberry Pi, essa adaptacao esta sinalizada explicitamente no texto correspondente. Ja a frente de FPGA (Etapa A) foi integralmente sintetizada e validada na placa Tang Nano 4K fisica, com evidencias reais de funcionamento.

# FSM em Verilog (Tang Nano 4K)

## Descricao da FSM projetada

Foi projetada uma FSM Receptora de Comandos (modulo fsm_control), concebida como ponte conceitual para a futura comunicacao ARM-FPGA: ela hoje reage aos botoes fisicos onboard da placa, mas ja incorpora o mesmo tipo de tratamento de sincronizacao e handshake que sera necessario quando o sinal de comando vier, no futuro, do GPIO do Raspberry Pi. A FSM possui seis estados: S_IDLE (aguardando comando), S_SYNC_CAPTURE (janela de estabilizacao do sinal capturado), S_VALIDATE (verifica se o comando e valido), S_EXECUTE (aplica o comando), S_ERROR (comando invalido) e S_WAIT_RELEASE (aguarda a liberacao do botao antes de retornar ao estado inicial, evitando reprocessamento indevido).

O protocolo de comando foi adaptado para usar os dois botoes fisicos disponiveis na Tang Nano 4K (USR_KEY_1, pino 14, e USR_KEY_2, pino 15), ja que a placa nao possui chaves externas nem botao de reset dedicado separado. USR_KEY_2 avanca um contador interno de dois bits que cicla entre os comandos LED_OFF, LED_ON, STATUS e um comando invalido (usado propositalmente para exercitar o estado S_ERROR); USR_KEY_1 confirma o comando atual e dispara a FSM. O reset do sistema e gerado internamente por um circuito de Power-On Reset (modulo por_reset), eliminando a necessidade de um pino de reset fisico.

## Arquitetura hierarquica

O projeto foi organizado em seis modulos Verilog, mantendo a separacao entre logica de transicao de estado e logica de saida, conforme praticado no TP2: sync2ff.v (sincronizador de dois flip-flops para tratar metaestabilidade), debounce.v (filtro de ruido mecanico dos botoes, janela de aproximadamente 20 ms), por_reset.v (gerador de reset interno), fsm_control.v (a maquina de estados), blink_gen.v (gerador dos padroes visuais do LED) e top.v (modulo de topo que interliga os demais).

## Testbench e simulacao

O testbench tb_fsm_control.v cobre seis casos de transicao distintos: aplicacao dos tres comandos validos (LED_ON, STATUS, LED_OFF), deteccao de comando invalido, um cenario de glitch (sinal de trigger mantido por tempo inferior ao necessario para captura estavel, validando a robustez da sincronizacao) e a recuperacao apos um erro. Todos os seis casos foram executados com sucesso via Icarus Verilog.

Figura A1 - Compilacao (iverilog) e execucao (vvp) do testbench tb_fsm_control.v, confirmando sucesso nos seis casos de teste (OK Caso1 a OK Caso6).

As formas de onda geradas foram inspecionadas no GTKWave, confirmando visualmente as transicoes esperadas entre estados: o sinal cmd_data_sync percorre os valores 00, 01, 10 e 11 ao longo da simulacao, o led_result acompanha corretamente os comandos validos aplicados, e o error_latch sobe exatamente no trecho em que o comando invalido (11) e recebido, confirmando a entrada correta no estado S_ERROR.

Figura A2 - Waveform da simulacao no GTKWave, mostrando cmd_data_sync, cmd_trigger_sync, error_flag, error_latch e led_result ao longo do tempo.

## Sintese e validacao fisica

O projeto foi sintetizado no Gowin EDA para o dispositivo GW1NSR-LV4CQN48PC6/I5 (Tang Nano 4K), apos a correcao do pino do sinal de clock de 27 MHz para o pino 45 (identificado como o pino correto do oscilador onboard, em substituicao a um valor incorreto inicialmente utilizado). O log de sintese confirma zero erros, restando apenas avisos esperados e nao bloqueantes: truncamento de constante no modulo debounce.v e avisos relacionados ao roteamento do sinal de clock, que nao afetam a corretude funcional do projeto.

Figura A3 - Log de sintese do Gowin EDA sem erros (0 erros, 3 avisos nao bloqueantes), para o modulo blink_gen.v dentro do projeto completo.

Apos a sintese e o Place and Route, o bitstream foi gravado fisicamente na placa via Gowin Programmer (modo SRAM Program). O comportamento observado confirmou integralmente o design: ao pressionar USR_KEY_2, o LED onboard alterna entre quatro modos (apagado, aceso fixo, piscando lentamente e piscando rapidamente), e USR_KEY_1 confirma/ativa o modo selecionado, validando o funcionamento completo da FSM em hardware real. O registro fotografico/em video desses quatro comportamentos permanece como evidencia complementar pendente de anexacao a este relatorio.

# Estruturas de controle avancadas em Assembly ARM64

Restricao de ambiente: nao ha Raspberry Pi Zero 2W fisico disponivel para este projeto. Toda esta etapa foi desenvolvida e validada por emulacao via QEMU (qemu-aarch64), utilizando o toolchain aarch64-linux-gnu (as, ld, objdump) e depuracao remota via gdb-multiarch. Nenhuma evidencia desta secao foi obtida em hardware fisico.

## Rotinas implementadas

Foram implementadas quatro rotinas principais em Assembly AArch64, seguindo a convencao AAPCS64 com preservacao adequada de registradores callee-saved: sum_array (loops.s), um loop for completo que soma os elementos de um vetor; classify_value (conditions.s), uma estrutura if-elseif-else com multiplas condicoes que classifica um valor numerico em quatro faixas; jump_table_dispatch (jump_table.s), uma tabela de salto implementada via adr/ldr/br que despacha para uma de quatro rotinas de acao em tempo O(1); e parse_command (parser.s), um mini-parser que interpreta comandos de texto (LED_ON, LED_OFF, STATUS) e retorna um indice de comando, ou -1 para comando nao reconhecido, seguindo o mesmo padrao de codigo de retorno claro ja adotado no DR2.

A tabela de salto foi montada com enderecos de 64 bits por comando (uma entrada por acao), alinhados em 8 bytes, permitindo despacho direto via instrucao br sem cadeia de comparacoes sequenciais, ao contrario da abordagem usada em classify_value, mais adequada para faixas continuas de valores.

## Compilacao, execucao e disassembly

O build foi automatizado via Makefile modular (detalhado na secao 5), gerando o binario estatico build/main. A execucao sob QEMU produziu a saida esperada, e o disassembly via objdump confirmou a geracao correta das instrucoes AArch64, incluindo a tabela de saltos.

Figura 1 - Compilacao completa (make clean / make all), execucao via QEMU (make run) e geracao do disassembly (make disasm).

## Depuracao via GDB remoto sobre QEMU

A sessao de depuracao foi realizada conectando o GDB multiarch ao QEMU em modo servidor remoto (qemu-aarch64 -g 1234), com breakpoint definido na funcao parse_command. A parada no breakpoint confirmou a execucao correta do fluxo ate a rotina de parsing, e a inspecao dos registradores gerais (x0-x30) e de sistema (incluindo SCTLR_EL1, ID_AA64PFR0_EL1, entre outros expostos pelo GDB) evidenciou o estado completo da CPU emulada no momento da parada.

Figura 2 - Conexao do GDB remoto ao QEMU, definicao do breakpoint em parse_command e inicio da inspecao de registradores.

Figura 3 - Continuacao da listagem de registradores gerais (x12-x30, sp, pc, cpsr).

Figura 4 - Registradores de sistema adicionais expostos pelo GDB (ID_AA64PFR0_EL1, SCTLR_EL1, entre outros).

Figura 5 - Instrucoes proximas ao program counter (x/5i $pc), confirmando o inicio da funcao parse_command em execucao.

# Mapeamento GPIO e acesso simulado

Restricao de ambiente: pela ausencia do Raspberry Pi Zero 2W fisico, o mapa de registradores GPIO foi simulado como uma regiao de memoria de usuario (buffer gpio_buffer, alocado na secao .bss), acessada exatamente pelos offsets oficiais do SoC BCM2837/BCM2710A1. Nenhum acesso foi realizado ao endereco fisico real do periferico (0x3F200000), que nao seria acessivel em modo usuario e, sobretudo, nao existe fisicamente neste ambiente de testes.

## Enderecos e offsets utilizados

Conforme a documentacao oficial do SoC (BCM2837-ARM-Peripherals), o endereco base dos registradores GPIO e 0x3F200000, com os seguintes offsets: GPFSEL0 em 0x00 (selecao de funcao do pino), GPSET0 em 0x1C (escrita para nivel alto), GPCLR0 em 0x28 (escrita para nivel baixo) e GPLEV0 em 0x34 (leitura do nivel atual do pino). Esses valores devem ser confirmados contra a documentacao oficial completa antes do fechamento definitivo do relatorio.

## Rotinas implementadas e evidencias

Foram implementadas quatro rotinas em gpio_map.s: gpio_set_output (configura um pino como saida, manipulando os tres bits correspondentes em GPFSEL0), gpio_write_high e gpio_write_low (simulam GPSET/GPCLR, escrevendo o bit correspondente ao pino no offset adequado) e gpio_read (simula GPLEV, extraindo o bit do pino lido). A validacao foi realizada via GDB, inspecionando o conteudo bruto do buffer simulado antes e depois de cada operacao de escrita.

Figura 6 - Breakpoint em gpio_write_high e inspecao inicial do buffer simulado (x/16xw), mostrando o registrador GPFSEL0 ja configurado como saida (0x00001000) pela chamada anterior a gpio_set_output.

Figura 7 - Execucao passo a passo (next) ate a instrucao str que escreve no offset simulado de GPSET0, confirmando o acesso correto via LDR/STR ao mapa de enderecos GPIO.

# Build e automacao

O projeto Assembly foi organizado em uma estrutura modular de diretorios, com os arquivos-fonte separados dos artefatos gerados: a pasta src/ concentra os seis arquivos .s (loops.s, conditions.s, jump_table.s, parser.s, gpio_map.s e main.s), e a pasta build/ recebe os objetos compilados (.o) e o binario final. Um Makefile modular na raiz do projeto automatiza todo o processo, com alvos distintos para compilacao (all), limpeza (clean), execucao sob QEMU (run), depuracao remota (debug) e geracao de disassembly (disasm).

## Compilacao completa e organizacao de diretorio

Figura 8 - Compilacao completa do projeto do zero (make clean seguido de make all), mostrando a montagem sequencial de todos os seis arquivos-fonte e o link final do binario build/main.

## Compilacao incremental

Para demonstrar a automacao de build baseada em dependencias (comportamento padrao do utilitario make, baseado em timestamps dos arquivos), foi realizada uma edicao pontual no arquivo src/loops.s seguida de uma nova chamada a make all, sem executar make clean previamente. O resultado confirma que apenas o arquivo modificado (loops.o) foi recompilado, com o link final refeito, sem retrabalho sobre os demais objetos ja compilados - evidenciando compilacao incremental correta.

Figura 9 - Build completo inicial seguido de edicao do arquivo loops.s e nova chamada a make all, mostrando recompilacao seletiva de apenas build/loops.o e novo link do binario final.

Figura 10 - Estrutura final de diretorios do projeto Assembly, evidenciando a separacao entre arquivos-fonte (src/) e artefatos gerados (build/).

# Documentacao da arquitetura

A arquitetura do TP3 integra duas frentes validadas por metodos distintos, dada a indisponibilidade do Raspberry Pi Zero 2W fisico. No lado FPGA, o Tang Nano 4K (GW1NSR-LV4C) executa a FSM fsm_control, sintetizada e validada fisicamente na placa: seis estados, sincronizacao de dois flip-flops, debounce de botao e reset via Power-On Reset interno, reagindo aos botoes onboard USR_KEY_1/USR_KEY_2 e refletindo o resultado no LED onboard.

No lado ARM, as rotinas Assembly (loops, condicionais multiplas, tabela de salto e parser de comandos) e o mapeamento simulado dos registradores GPIO do BCM2837 (GPFSEL, GPSET, GPCLR, GPLEV) foram desenvolvidos e validados por emulacao via QEMU, com depuracao via GDB remoto e analise estatica via objdump, ja que nao ha hardware Raspberry Pi disponivel para validacao fisica.

A comunicacao direta ARM-FPGA, que permitiria ao Raspberry Pi escrever no framebuffer da FPGA atraves dos registradores GPIO mapeados, esta planejada na arquitetura mas ainda nao foi implementada - e o proximo passo de integracao do projeto, a ser desenvolvido em etapa futura.